# 🛠️🛠️ 准备工作：软件安装与硬件连接

# 💻 软件安装

# 首先，需要在电脑上安装地面站软件：

- Mission Planner (MP)：在Windows系统上运行，下载安装包并完成安装-

- QGroundControl (QGC)：支持Windows, macOS, Linux，也可在平板、手机等移动设备上运行-。下载对应版本并安装，Windows用户请注意阅读其关于“GPU兼容模式”的说明-

# 🔌 硬件连接

# 连接火箭端的飞控模块与地面站的数传模块：

- 飞控端 (ESP32-C3)：在飞控代码中，用HardwareSerial库初始化一个用于数传的串口，并配置波特率为57600-。然后将飞控的TX/RX引脚连接到机载E22-400T30D模块的RX/TX引脚。

- 地面端 (USB转TTL + E22-400T30D)：将另一个E22-400T30D模块连接到USB转TTL模块（如CP2102），再将USB转TTL模块插入电脑。

# 检查端口：在电脑的“设备管理器”中，找到新出现的“COM端口”（如COM3, COM5等），并记住这个端口号-

# ⚙️ 核心配置：在地面站软件中建立连接

# 🚁 Mission Planner 配置步骤

# 启动软件：打开 Mission Planner。

# 连接设置：在软件界面的右上角，找到“端口(Port)”下拉菜单，选择你之前记录下的COM端口号-

# 设置波特率：将“波特率(Baud)”下拉菜单设置为 57600（这是E22模块的典型通信速率）-

# 点击连接：点击“连接(CONNECT)”按钮-

# 验证成功：如果一切顺利，几秒钟后，Mission Planner界面上的姿态仪表盘开始显示数据，状态栏显示“Connected”，即表示连接成功-

# 🛩️ QGroundControl 配置步骤

# 启动软件：打开 QGroundControl。

# 打开设置：点击主界面左上角的“应用设置”图标（齿轮图标）。

# 添加通信链接：在设置菜单中，找到“通信链接(Comm Links)”选项，并点击“添加(Add)-

# 配置新链接：

- 名称(Name)：给这个链接起个名字，例如“E22-Telemetry”。

- 类型(Type)：选择“串口(Serial)-

- 端口(Port)：选择你在设备管理器中找到的COM端口号。

- 波特率(Baud Rate)：设置为 57600-

# 保存并连接：点击“确定”或“创建”。返回主界面后，在通信链接选择器中选择你刚刚创建的“E22-Telemetry”链接进行连接。

# 🚀 进阶设置：固件烧录与参数调整

# 🔧 固件烧录（飞控端）

# 如果飞控尚未烧录固件，地面站可以协助完成：

- Mission Planner：进入“初始设置(Initial Setup)” -> “安装固件(Install Firmware)”。在此界面中，可以选择在线下载标准固件，或通过“加载自定义固件(Load Custom Firmware)”来烧录你自己编译的固件-

- QGroundControl：进入“车辆设置(Vehicle Setup)” -> “固件(Firmware)-将飞控通过USB连接至电脑，QGC会自动检测并提示选择合适的固件版本-

# 烧录注意事项：烧录固件时，飞控应只通过USB供电，不要连接电池、GPS、数传等其他外设-

# ⚙️ 飞控关键参数设置 (ESP32-C3)

# 飞控固件烧录完成后，需要通过地面站连接并设置参数，这是确保ESP32-C3飞控与地面站正常通信的关键。

- Mission Planner：连接后进入“配置/调试(Config/Tuning)” -> “参数列表(Full Parameter List)”。

- QGroundControl：连接后进入“应用设置” -> “参数(Parameters)”。

关键参数：

- SERIALx_PROTOCOL：需要将连接数传模块的UART端口协议设置为MAVLink 2（通常参数值为2）-

- MAV_1_CONFIG / MAV_2_CONFIG：这些参数用于将物理UART端口映射到MAVLink实例，确保数据能正确路由-

- SYSID_THISMAV：设置飞控的MAVLink系统ID，默认通常为1。

- 波特率：确保飞控上对应串口的波特率与地面端E22模块的波特率（57600）一致-

# 📋 功能确认：飞行模式与数据查看

- 飞行模式：连接成功后，可以在Mission Planner的“飞行数据(Flight Data)”界面或QGroundControl的主界面查看并切换飞行模式。

- 传感器数据：通过地面站可以实时查看加速度计、陀螺仪、气压计、GPS等传感器的数据，验证它们是否工作正常。

- 航点规划：在Mission Planner的“飞行计划(Flight Plan)”标签页或QGroundControl的“计划(Plan)”视图中，可以在地图上点击设置飞行航点-

# 💎 总结：你的完整工作流

- 软件安装：安装Mission Planner和/或QGroundControl。

- 硬件连接：连接飞控→机载数传和地面数传→电脑。

- 初次设置：

  - 通过USB连接飞控，烧录固件-

  - 在地面站中设置飞控参数（如SERIALx_PROTOCOL）。

- 建立数传链路：在地面站软件中，通过通信链接(Comm Links)设置，使用串口(Serial) 类型，端口号选对，波特率设为57600--

- 连接与验证：点击连接，等待数据出现，验证成功。

MAVLink 协议

要让Mission Planner这样的地面站软件识别你火箭的数据，你的飞控代码不能随意发送数据，必须遵循一个它们能“听懂”的通用语言，这个语言就是 MAVLink 协议。

✈️MAVLink协议：无人机世界的“通用语言”

MAVLink是目前无人机和地面站之间最主流的通信协议-。它是一个专为资源受限系统设计的轻量级二进制协议，解析快、数据包小，非常适合无线链路-。它的主要作用就是标准化通信，为姿态、GPS位置、心跳信号等所有常用数据定义了固定格式的“消息”1。这样一来，只要你发送的数据符合协议，任何标准地面站都能自动解析并显示。

⚙️飞控端如何“说”MAVLink？

你的STM32或ESP32-C3飞控需要完成三个核心步骤来“掌握”这门语言：

- 移植MAVLink库：在你的开发环境中引入开源的MAVLink库，这是实现编解码的基础15。

- 填充消息字段：代码中调用库函数创建消息结构体，并将你传感器读取的实时数据（如姿态角）填入相应字段-。最核心的几条消息包括：

  - HEARTBEAT：心跳消息，用于向地面站表明飞控“在线”15。

  - ATTITUDE：携带飞控的横滚、俯仰、偏航角15。

  - GPS_RAW_INT：携带GPS定位数据1。

  - SYS_STATUS：携带电池电压、负载等状态信息7。

- 序列化并通过串口发送：调用MAVLink库函数将消息结构体序列化为二进制字节流1，再通过之前设置的物理链路（UART串口）发送出去。

地面站（如Mission Planner）在收到这些字节流后，会用同样的规则进行反序列化解析，就能在你面前的界面上，以仪表盘或地图的形式生动地显示出来17。

💡实施路径建议

- 对于STM32主控：可以直接利用网络上成熟的移植教程，将MAVLink库集成到你的项目中-15。

- 对于ESP32-C3从控：MAVLink官方提供了C/C++库，可以方便地集成到你的ESP-IDF或Arduino项目中11。

ESP32-C3的Wi-Fi短距离数传方案在地面站的硬件需求上可以非常精简，尤其适合快速开发和现场调试。它主要有两种硬件实现方式：软件化方案和专用模块方案。

📡硬件方案对比

| 方案 | 地面站硬件 | 核心原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件化方案 (DroneBridge/ESP-IDF) | 仅一台电脑 | 飞控端ESP32-C3开启Wi-Fi热点--38或ESP-NOW直连模式-35，电脑通过无线网卡直接连接并接收UDP数据包-42。 | 零硬件成本，仅需电脑；配置灵活，官方支持好-35。 | 对电脑无线网卡性能和驱动有一定要求；稳定性可能受电脑其他网络应用干扰。 |
| 专用模块方案 (UAV-Link等) | 专用Wi-Fi模块 | 使用基于ESP32的成品模块（如UAV-Link-42），它作为地面接收端，通过USB连接电脑。模块与飞控端Wi-Fi配对，内部进行协议转换。 | 硬件专用，即插即用-42；抗干扰能力强，性能稳定。 | 需要额外购买专用模块（成本约100-200元）。 |

💻 通用地面站配置（无论哪种硬件）

- 无论你选择哪种方案，地面站软件的配置流程是通用的，核心是建立一个基于UDP的通信连接。下面以 Mission Planner 和 QGroundControl 为例：

# Mission Planner

# 连接：确保电脑已连接到飞控的Wi-Fi热点（软件方案）或插入模块（专用方案）。

- 设置：在主界面右上角的连接下拉菜单中，选择 UDP。

- 连接：点击右侧的 Connect 按钮。

- 端口：在弹出的窗口中，端口号输入 14550，然后点击 OK 即可42。

# QGroundControl

- 进入设置：打开QGC，进入 Application Settings -> Comm Links。

- 添加链接：点击 Add 按钮。

- 配置：在配置窗口中，将 Type 选择为 UDP，端口号填写 14550，点击 Create 完成创建并连接42。

- 补充一点：ESP32-C3 Wi-Fi 的实测有效距离通常在 200-300米 左右542。如果使用 ESP-NOW 协议，距离可以提升到 1公里35，但地面端也需要另一个ESP32设备作为接收器，并支持该协议35。